Choix d'une chaines HiFi - Retransmission du son

Choisir une chaine HiFi est un problème assez complexe, car il faut faire un choix entre des caractéristiques généralement incompatibles : l'acoustique de la pièce d'écoute, la qualité sonore que l'on espère, l'esthétique du matériel, l'intégration dans un mobilier existant, si possible pas de fil électriques qui trainent, …. bref c'est pas simple ….  Sans oublier le prix …..!

Donc, le premier point à définir c'est le rapport qu'on a avec la musique.

- Je suis un professionnel de la musique, ou un amateur confirmé, j'écoute de la musique souvent

- je suis plutôt un auditeur épisodique, mais je suis sensible à la qualité du son

- je m'en fous un peu, je veux juste un fond sonore pour me distraire quand j'épluche des légumes

- J'écoute de tout, j'aime surtout la musique classique ou seul le rap m'intéresse

- Je ne veux pas bouleverser l'intérieur de ma maison ou bien je suis prêt à faire des aménagements

- La source de ma musique sera plutôt le MP3, un lecteur CD, des films vidéo, un lecteur BlueRay

- Quel budget suis-je prêt à mettre ?

Ce sont les réponses à ces questions préalables qui vont déterminer en partie le type de chaine qui vous convient le mieux, en accord avec le budget …/….

Eléments constitutifs d'une chaîne HiFi

Une chaine Hifi comme toutes les chaines, est constituée de plusieurs maillons mis bout à bout.

La qualité globale d'une chaine est définie par le plus mauvais maillon (définition de Vauban).
Il ne sert à rien d'acheter un super amplificateur si les enceintes sont médiocres. Si les enceintes sont super, l'ampli génial et le lecteur CD pourri, le résultat final sera pourri.

- Dans une chaine, il faut que tous les maillons aient à peu près la même grosseur, la même qualité. Un gros maillon ne sert à rien sur une petite chaine et un petit maillon sera forcément le point faible d'une grosse chaine.

Les différents maillons d'une chaine Hifi:

- la salle d'écoute. Si la salle d'écoute est trop réverbérant ou trop terne, ce n'est pas la peine d'investir dans du "lourd". Il faut en tenir compte dans le choix

- la source: lecteur CD, platine vinyle, Tuner FM, lecteur MP3, lecteur BlueRay, Télévision, ….

- l'amplificateur (en écoute domestique, une puissance de 30/50 watts convient très bien)

- les enceintes acoustiques: plus c'est gros,  plus c'est cher, mieux ça marche

- les câbles de liaison. Cela peut sembler accessoire, mais la qualité des câbles est très nettement perceptible lors d'un test à l'aveugle.

La source

En photographie, l'élément essentiel d'un bon appareil photo, c'est l'objectif. 
Il ne sert à rien d'acheter un super boîtier si on l'associe à un objectif moyen.

En HiFi c'est la même chose, il faut privilégier la source, avant l'ampli ou les enceintes

L'équilibre

Chaque élément de la chaine aura une couleur sonore spécifique (plus brillant, plus neutre, plus terne). En fonction de ses propres gouts d'écoute, telle marque sera mieux adaptée qu'une autre. Pour certaines personnes, un ampli un peu agressif rendra mieux associé à des enceintes plus douces. Pour d'autre au contraire c'est le coté vif et brillant qui leur convient.

C'est pourquoi il est indispensable d'écouter et de ré-écouter avant d'acheter.

Cette notion d'équilibre entre les différents maillons est primordiale et c'est pourquoi le recourt à un professionnel (qui écoute différentes chaine toute la journée) est recommandé pour faire le meilleur choix possible des différents éléments, en fonction de son budget.

Différents niveaux de qualité et de prix.

Matériel grand public

- prix modérés (quelques centaines d'euros),

- qualité d'écoute médiocre,

- esthétique très à la mode

- plein de boutons et de réglages plus ou moins utiles, beaucoup de voyants qui clignotent

- marques plus ou moins inconnues made in China.

- Se trouve dans tous les supermarchés Carrefour, Leclerc, Auchant, Darty….

- il n'est généralement pas possible d'écouter dans de bonnes conditions avant l'achat

Matériel Haute Fidélité

- prix plus élevés (de quelques centaines à quelques milliers d'euros)

- bonne qualité d'écoute

- esthétique plus neutre

- marques plus connues Denon, Marantz, Bose, B&O, Onkyo, Pioneer, ….

- chez Fnac, Boulanger, …. etc …

- un coin du magasin est plus ou moins aménagé pour une écoute préalable comparative

Matériel Audiophile

- prix très élevés (de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros)

- qualité d'écoute quasi parfaite, proche de l'écoute en concert

- l'esthétique n'est pas la priorité dans ce type de matériel, c'est généralement très neutre.

- très peu de boutons et le minimum de réglages

- il n'y a pas forcément d'entrée USB pour le MP3 – à vérifier si nécessaire

- les marques sont totalement inconnues du grand public
Rega, Acoustica, Apertura, Cambridge, Atoll, Naim, Devialet, … etc …

- se trouve uniquement dans des magasins spécialisés.
(il existe seulement une douzaine de spécialistes dans la région parisienne).
Voici deux adresses parmi les spécialistes les plus pertinents de la région:

Le Studio HiFi à Versailles,

Alain Choukroun, rue Cambronne à Paris 15

Dans ces types de magasin, il existe plusieurs studios d'écoute avec des ambiances différentes pour tester diverses classes de matériel et les vendeurs sont avant tout des amoureux de la musique dont le but premier est la satisfaction du client sur le long terme. Il est fréquent d'y retourner plusieurs fois pour affiner son choix. Le budget global étant évidemment à la hauteur de la qualité finale.

Enceintes acoustiques – différents modes d'écoute de la musique

- Le premier chiffre indique le nombre total d'enceintes utilisées,

- le deuxième le nombre de caisson de basse.

Mode 1.0

Écoute en monophonie sur un seul canal audio.

Mode 2.0

Écoute en stéréophonie sur deux canaux droite et gauche

Mode 2.1

Écoute en stéréophonie sur deux canaux droite et gauche, plus un caisson de basse.

Si les enceintes en 2.0 sont de bonne qualité, ça n'apporte rien de plus.

Mode 5.1   (généralement appelé Home cinéma)

Bien adapté aux films d'action avec des effets visuels et sonores très marqués.

Écoute en quadriphonie sur quatre canaux droite, gauche, avant et arrière, auxquels on a ajouté un caisson de basse. Il faut bien entendu que la source soit aussi en 5.1, sinon on se retrouve en 2.0.

Ecoute très spectaculaire, pour les films d'action ou les jeux vidéos, mais l'écoute n'est pas très naturelle pour une musique "traditionnelle". De plus la spatialisation du son est déstabilisante pour le cerveau qui est en recherche permanente de la localisation de la source dans l'espace et de ce fait, l'écoute peut être assez fatigante au bout d'un moment.

Petit aparté sur la musique MP3,

En photographie,  le format  JPEG est de la photo compressée  et donc de la sous photo par rapport au format RAW (format natif issu du capteur)

De la même façon, la musique MP3 est de la musique compressée et donc de la sous musique.

Si la source de votre musique est essentiellement du mp3, il n'est pas indispensable d'investir  dans du matériel de haute qualité.

Le paragraphe suivant explique la méthode de compression mp3.

# Compression MP3

« Le MP3 est l'abréviation de MPEG-1/2 Audio Layer 3, la spécification sonore du standard MPEG-1, du Moving Picture Experts Group (MPEG). C'est un algorithme de compression (CODEC) capable de réduire drastiquement la quantité de données nécessaire pour restituer de l'audio, mais qui conserve une qualité sonore acceptable pour l'oreille humaine.

La compression au format MP3 exploite un modèle psycho acoustique de l'effet dit de « masque » : si deux fréquences d'intensités différentes sont présentes en même temps, l'une peut être moins perçue que l'autre selon que ces deux fréquences sont proches ou non. La modélisation de notre audition selon ce principe est au départ empirique, mais assez efficace. »  (Source : Wikipedia)

Il existe d’autres formats de compression: wma, aac, ogg etc… Le mp3 n’est pas la meilleure solution technique, mais elle est de loin la plus répandue.

Il faut admettre dès le départ, que l’aspect pratique de la musique mp3 (elle prend peu de place, peut s’échanger, se transporter…), a été privilégié sur la qualité sonore. Les périphériques sont généralement de qualité moyenne (haut parleur de voiture, casque, chaîne de salon, …), mais les prix sont en général très abordables.

# Régler le taux de compression en MP3

L’échantillonnage se fait en général à 44,1 kHz qui est la fréquence utilisée sur les CD.

L’encodage se fait avec des « bit rate » variables (entre 32 et 320 kHz).

Plus la fréquence du bit rate sera haute, plus la qualité sera bonne et se rapprochera de la qualité source.

Mais en contrepartie, plus le fichier sera volumineux.

Le choix du bit-rate est donc un compromis entre le volume des données et la qualité sonore. Ce choix est évidemment fait au moment de l'enregistrement et l'auditeur ni a pas accès. C'est dommage, car le bit-rate standard de 128 Khz est assez médiocre alors qu'avec 320 KHz, on obtient une qualité sonore très acceptable.

La plupart des enregistrements disponibles sur internet sont fait avec un bit-rate inférieur ou égal à 128.

Quelques exemples de « bit rate » pour le codage mp3:

| Moins de 128 KHz | on privilégie le volume au détriment de la qualité sonore. | c’est uniquement pour transmettre de la musique par Internet, et encore … |
| --- | --- | --- |
| 128 à 192 KHz | Compromis raisonnable entre qualité et volume | c’est pour écouter dans sa voiture ou sur son baladeur dans le métro |
| de 192 à 320 KHz | On privilégie la qualité sonore au détriment du volume | on se rapproche de la qualité CD, c’est pour une écoute sur une petite chaîne de salon. |

Les bonnes questions à poser ou à se poser.

- C'est quoi ma source de musique

- Plutôt deux enceintes en 2.0 (ou éventuellement 2.1) ou plutôt Home cinéma en 5.1

- Si j'achète une super chaine Audiophile, puis je brancher un lecteur mp3 dessus

- Quelle est la pérennité de mon achat dans le temps 
(la technologie évolue très vite depuis quelques années)

Synthèse pour le choix d'une chaine HiFi

- Bien définir son besoin

- Définir un budget "provisoire"

- Aller d'abord à la Fnac (ou équivalent) pour se faire une idée de ce qu'on veut et du prix.

- Si vous étes du genre "exigent", (en clair ça veut dire un budget de plusieurs milliers d'euros), alors aller écouter cher Choukroun ou au Studio Hifi 
(là, on comprend vraiment ce que veut dire écouter de la musique)

- Revoir son budget en fonction des écoutes précédentes
Le budget c'est évidemment une chose à prendre en considération, mais ne pas oublier que le plaisir d'une bonne écoute pendant de nombreuses années, c'est aussi à prendre en compte.
Pour quelques centaines d'euros en plus, on peut souvent accéder à une qualité sonore et un confort d'écoute qui n'a pas de prix sur le long terme.

- A chacun de faire ses choix  …..